GZT系列棒条喂料机

棒条喂料机简介：

GZT系列棒条振动喂料机系消化吸收瑞典、芬兰技术设计制造，并采用引进日本技术生产的振动电机为激振源。

棒条喂料机工作原理：

GZT系列振动喂料机主要由一对性能参数完全相同的振动电机为激振源，当两台振动电机以相同的角速度作反向运转时，其偏心块所产生的惯性力在特定的相位重复叠加或抵消。从而产生巨大的合成激振动力，使机体在支承弹簧上作强制振动，并以此振动为动力，带动物料在料槽上作滑动及抛掷运动，从而使物料不断前移而达到给料目的。当物料通过槽体上的筛条时，较小料可透过筛条间隙而落下，不经过下道的破碎工序，起到筛分的效果。

棒条喂料机适用范围:

振动喂料机在生产流程中，可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，在砂石生产线中，可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分，广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。

棒条喂料机性能特点：

- 本系列产品种类繁多，并可热气用户要求单独设计，专门制造；
2.所有型号的给料机，均能很方便地实行手动或自动控制给料量；
3.振动平稳、工作可靠、寿命长；
4.可以调节激振力，可随时改变和控制流量，调节方便稳定；
5.振动电机为激振源，噪声低，耗电小，调节性能好，无冲料现象；
6.结构简单，运行可靠，调节安装方便；
7.重量轻，体积小，维护保养方便，当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。

棒条喂料机主要性能参数：

| 型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能(t/h) | 电机功(kw) | 棒条倾角(°) | 双振幅(mm) | 外型尺寸(L×W×H) | 重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GZT-0724 | 450 | 30-80 | 2×1.5 | 10 | 4-6 | 2481×1130×1037 | 1023 |
| GZT-0932 | 560 | 80-150 | 2×2.2 | 10 | 4-8 | 3298×1512×1141 | 2248 |
| GZT-0940 | 560 | 80-180 | 2×3.7 | 10 | 4-8 | 4100×1818×1134 | 3700 |
| GZT-1148 | 600 | 150-300 | 2×5.5 | 10 | 4-8 | 4926×1676×1479 | 4892 |
| GZT-1256 | 800 | 180-400 | 2×12 | 10 | 4-8 | 5704×1840×1707 | 6764 |
| GZT-1560 | 1000 | 400-600 | 2×13 | 10 | 4-8 | 6126×2208×1588 | 9185 |